产品技术规格书

Product standards document

# 客户名称Customer Name：

# 客户编号Customer NO.:

# 产品名称Our Name:          DSM摄像头

# 产品型号Product model:      GD-C904LFP1

客户确认回复: 签核:

目录

# 摄像头检验标准

# 摄像头技术参数

# 摄像头外观图示

# 摄像头尺寸图

一、摄像头检验标准

| 外观 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 检验方法 | 类别 |
| 1 | 高度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |
| 2 | 长度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |
| 3 | 宽度 | 符合图纸要求 | 数显卡尺 | A |
| 性能检验要求 |  |  |  |  |
| 1 | 成像方向 | 符合图纸要求 |  | A |
| 2 | 成像污点 | 白场下，获取图像，目测全画面不允许有黑点、异物存在；四周不能有黑边。 |  | A |
| 3 | 分辨率 | 100万 调焦距离：1米 |  | A |
| 4 | 视场角 | 水平：63° 对角线：78° |  | A |

产品类别说明：

A）合格产品：经检验判定的产品合格，用字母A表示;

B）一般不合格：一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格产品，用字母B表示。

Ⅰ）不影响最终产品的外观质量；

Ⅱ）不影响最终产品的技术性能；

Ⅲ）原村料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

C）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格，用字母C表示;

| 成像器件 | 1/4.5″CMOS |  |
| --- | --- | --- |
| 制式 | PAL / NTSC 默认：PAL |  |
| 有效分辨率 | 1280（H）X720（V） |  |
| 有效像素 | 720P |  |
| 同步系统 | 内同步 |  |
| 垂直同步频率 | 50Hz / 60Hz |  |
| 最低照度 | 无（DSM黑白） |  |
| 视频输出 | 1.0vp-p, 75Ω |  |
| Gamma 系数 | 0.45 |  |
| AGC | 自动 |  |
| 白平衡 | 自动 |  |
| 背光补偿 | 自动 |  |
| 镜头 | 2.8mm |  |
| 镜头角度 | 水平角度 | 63° |
|  | 有效对角 | 78° |
|  | 垂直角度 | 36° |
| 红外灯有效距离 | 1-2米 |  |
| IR-CUT | 无 |  |
| 音频 | 无 |  |
| 电压 | DC6-16V |  |
| 工作温度 | －20°C~70°C , RH95％ MAX |  |
| 存储温度 | －30°C~80°C , RH95％ MAX |  |
| 净重量 | 120g |  |

二、摄像头技术参数

三、摄像头外观示意图

- 支架

- 红外灯

- 红外灯

- 镜头

航空母头接线定义 ：

1.电源  2.地线  3.空  4.视频

四、摄像头尺寸图：

**线材长度：0cm±5cm .